### Bezdrátový domovní zvonek s  možností nahrání vlastní MP3 melodie											SC378

## Návod na instalaci

Tento bezdrátový domovní zvonek se skládá ze dvou částí:

- Tlačítko (vysílač)

- Zvonek (přijímač)

Dosah tlačítka ke zvonku je 150 metrů*.

# Tlačítko

- Napájení tlačítka je 1 x 3V lithiovou baterií (CR2032), která je přibalena.

- Odstraňte jmenovku vysunutím plastového krytu dle obrázku. Poté použijte malý šroubovák k vysunutí zadního krytu pod kterým se nachází baterie.

- Baterie je již instalovaná, pro zprovoznění vytažením odstraňte plastový pásek.

- Použijte dva otvory v zadním krytu tlačítka k jeho připevnění na zeď.

- Na zvonku je umístěna jmenovka, kterou odklopíte malým šroubovákem

Důležité: Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů !

# Zvonek

- Zvonek je napájen bateriemi.

- Sundejte zadní kryt zvonku jeho vysunutím.

- Vložte 2 x 1,5V alkalické baterie (typ C) dle vyznačené polarity

- Zakrytujte baterie, multifunkční zvonek je připraven k používání.

# Nastavení tónů

V základním nastavení má tento zvonek má 8 (osm) nastavitelných tónů. Lze je nastavit stisknutím mikrospínače v tlačítku. Stiskněte jednou a nechte melodii dohrát, poté stiskněte opět, chcete-li změnit zvuk.

# Nastavení kódů

Zvonek je přednastaven z továrny, proto není nutné měnit ihned kódy.

Jestliže zvonek bude sám od sebe zvonit, aniž by někdo mačkal tlačítko, případně má-li někdo v sousedství stejný zvonek zakoupený dříve než Vy, přistupte ke změně kódů. Tlačítko umístěte pro potřeby kódování co nejblíže zvonku.

Chcete-li změnit kód, nejprve vyjměte z přijímače na 2 minuty baterie. Poté jednoduše vyndejte z tlačítka baterii přibližně na 10 sekund aby se vymazala paměť vysílače. Baterii vložte zpět do tlačítka a vložte do zvonku baterie, zvonek 2 x pípne a je připraven načíst kódy.  Stiskněte tlačítko se změněným kódem, zvonek zazvoní a je tím nakódován. Poté nespouštějte zvonek po dobu 30 minut aby se kódovací systém uzavřel. Posléze je zvonek připraven k použití.

UPOZORNĚNÍ: Během minimálně 30minut po nakódování nespouštějte jiné vysílací zařízení pracující na stejné frekvenci (dálkové ovládání vrat a jiné) 433,9MHz.

Případně přistupte ke kódování v době, kdy si budete jisti, že nehrozí spuštění jiného rušivého signálu.

Jestliže budou problémy pokračovat, ze zvonku vyjměte baterie, počkejte 2 minuty a postupujte od začátku pokynů pro kódování.

Dbejte vždy na to, aby při kódování byly ze zvonku (přijímače) vyjmuty baterie.

# Nastavení hlasitosti

Na zadní straně mikrospínači s označením VOLUME + nebo -

Stažení vaší oblíbené melodie nebo zvuku do zvonku

Přiloženým USB kabelem propojíte zvonek a vaše PC.

a) AUTO-RUN: spustí se automaticky program, který se nainstaluje do vašeho PC.

Objeví se obrazovka, kde v levé části vyberet složku, kde máte uloženou hudbu nebo zvuky, které chcete exportovat do zvonku.

POZOR: Maximální počet melodií ve zvonku je 8.

V případě, že chcete instalovat vlastní melodie, je nutné stávající melodie, či jednu melodii smazat. To uděláte pomocí myši, kdy najedete v pravém okně na předinstalované melodie, levým tlačítkem myši označíte melodii, kterou chcete smazat a v pravo dole ťuknete myší na modré tlačítko s bílou ikonou X.

V tu chvíli bude melodie smazána.

b) EDITACE MELODIÍ:

Ve složce v počítači, která se vám zobrazí na levé části zobrazeného okna, vyberete melodie či zvuky, které chcete nahrát do zvonku. Poté klikněte na kulatou zelenou ikonu s bílou šipkou, která je umístěná mezi jednotlivými okny a soubor exportujete z počítače do zvonku.

Jestliže chcete jednu či více melodií smazat, klikněte na melodii, kterou chcete smazat a poté klikněte na modrou čtvercovou ikonu s bílým X. Melodie bude smazána.

Taktéž můžete vybrat pouze ČÁST melodie a tu potom odeslat do zvonku.

Nejdříve vyberete melodii, kterou budete editovat. Melodie se vám načte do grafu imístěného do okénka nad tlačítka s označením PLAY (kulatá modrá ikona s bílým znakem) a STOP (čtvercová telená ikona s bílým čtvercem).

Poté pomocí myši vyberete přímo v grafu část melodie, kterou chcete odeslat do zvonku. Melodii si ještě před odesláním můžete poslechnout s tiskem tlačítka PLAY pod grafem.

Poté odešlete část melodie do zvonku kliknutím na zelenou kulatou ikonu s bílou šipkou umístěnou mezi okny vašich složek v PC a oknem, kam se ukládají melodie do zvonku.

c)ULOŽENÍ DAT:

Klikněte na ikonu synchronizace označenou SYNC a data budou uložena

d) Jednotlivé melodie i celý playlist můžete výše uvedeným způsobem editovat (mazat, doplňovat, přehrávat a ukládat)

# Důležitá upozornění

- Nemontujte nikdy tlačítko na kov ani do blízkosti kovových předmětů

- Nevystavujte přijímač (zvonek) povětrnostním vlivům ani extrémním podmínkám

- Nemíchejte staré a nové baterie

- Používejte výhradně alkalické baterie

- Nikdy nepoužívejte DOBÍJECÍ baterie

# Specifikace zvonku

A. Tlačítko						B. Zvonek

Napájení	:	1 x 3V baterie			Napájení	: 2 x 1,5V baterie, typ ¨C¨

(CR2032 – součástí balení)

El.spotřeba	:	3mA zap.			El.spotřeba	: 100mA	zvuk

0,003mA vyp	  :	0,003mA	zapnuto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počet nastavitelných tónů			:	8

Počet nastavitelných kódů			:	16

Teplotní rozpětí			:	-10 - +45C

Dosah				:	150metrů

Fn							:	433,9 Mhz

*Dosah zvonku je uváděn vždy na volném prostranství a může být výrazně ovlivněn materiálem budovy, kde je používán. Dosah je závislý na umístění tlačítka i zvonku, které nesmí být v blízkosti silových vodičů a velkých kovových předmětů.